Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №11 курса «Сетевое администрирование»

Выполнил студент группы №932205

В. А. Викторов

Проверил

ассистент кафедры прикладной информатики

А. В. Корсун

Томск-2025

Задание

1. Построить схему подсоединения локальной сети к Интернету.

2. Построить модельные сети провайдера и сети Интернет (рис. 11.2).

3. Построить схемы сетей L1, L2, L3.

1) В рамках одиннадцатой лабораторной работы локальная сеть организации подключена к модельной сети провайдера и модельному Интернету. Выполнено полное планирование и построение топологии с учётом всех уровней (L1–L3) и физических ограничений.

1. Обновление схем и таблиц планирования

- Скорректирована схема L1 – добавлены сеть провайдера и модельный Интернет

- Скорректирована схема L2 – добавлены новые VLAN и их назначение

- Скорректирована схема L3 – добавлены новые подсети и маршрутизация

- Обновлены таблицы:

  - VLAN (добавлены VLAN для провайдера и Интернета)

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4 | provider | Для провайдера |
| 5 | internet | Сеть интернета |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

  - IP-адресация (добавлены адреса 192.0.2.0/24 для Интернета, 198.51.100.0/28 для провайдера)

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 |  |
| 10.128.1.6-10.128.1.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.2.0/24 | Сеть Point-to-Point |  |
| 10.128.2.1 | Шлюз |  |
| 10.128.2.2-10.128.2.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 10.128.3.1 | Шлюз |  |
| 10.128.3.2-10.128.3.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 10.128.4.1 | Шлюз |  |
| 10.128.4.2-10.128.4.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 10.128.5.1 | Шлюз |  |
| 10.128.5.2-10.128.5.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 10.128.6.1 | Шлюз |  |
| 10.128.6.2-10.128.6.254 | Пул для пользователей |  |
| 198.51.100.0/28 | Провайдер | 4 |
| 198.51.100.1 | Provider-gw1 |  |
| 198.51.100.2 | msk-donskaya-gw-1 |  |
| 198.51.100.2–198.51.100.14 | Пул адресов для NAT |  |
| 198.51.100.2 | Web |  |
| 198.51.100.3 | File |  |
| 198.51.100.4 | Mail |  |
| 192.0.2.0/24 | Модельный Интернет | 5 |
| 192.0.2.1 | Шлюз |  |
| 192.0.2.11 | www.yandex.ru |  |
| 192.0.2.12 | stud.rudn.university |  |
| 192.0.2.13 | esystem.pfur.ru |  |
| 192.0.2.14 | www.rudn.ru |  |

  - портов подключения

| msk-donskaya-gw-1 | f0/1 | UpLink |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f0/0 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | g1/1 | msk-donskaya-gw-1 |  |  |
|  | g1/2 | msk-donskaya-sw-2 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | msk-donskaya-sw-4 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
|  | f0/2 | msk-pavlovskaya-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
| msk-donskaya-sw-2 | g1/1 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 3 |
|  | g1/2 | msk-donskaya-sw-3 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | Web-server | 3 |  |
|  | f0/2 | File-server | 3 |  |
| msk-donskaya-sw-3 | g1/1 | msk-donskaya-sw-2 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | Mail-server | 3 |  |
|  | f0/2 | Dns-server | 3 |  |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/24 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
|  | f0/1-f0/5 | dk | 101 |  |
|  | f0/6-f0/10 | departments | 102 |  |
|  | f0/11-f0/15 | adm | 103 |  |
|  | f0/16-f0/24 | other | 104 |  |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
|  | f0/1-f0/15 | dk | 101 |  |
|  | f0/20 | other | 104 |  |
| provider-sw-1 | f0/1 | msk-donskaya-gw-1 |  | 5 |
|  | f0/2 | provider-gw-1 |  | 4,5 |
| provider-gw-1 | f0/0 | provider-sw-1 |  | 4,5 |
|  | f0/1 | internet-sw1 |  | 5 |
| internet-sw-1 | f0/1 | provider-sw-1 |  | 4 |
|  | f0/2 | www.yandex.ru | 5 |  |
|  | f0/3 | stud.rudn.university | 5 |  |
|  | f0/4 | esystem.pfur.ru | 5 |  |
|  | f0/5 | www.rudn.ru | 5 |  |

2. Построение модельных сетей

Созданы и размещены в логической области:

- Сеть провайдера:

  - маршрутизатор provider-gw-1 (192.0.2.1)

  - коммутатор provider-sw-1

  - два медиаконвертера provider-mc-1, provider-mc-2

- Модельный Интернет:

  - коммутатор internet-sw-1

  - медиаконвертер internet-mc-1

  - четыре публичных сервера:

    - www.yandex.ru → 192.0.2.11

    - stud.rudn.university → 192.0.2.12

    - esystem.pfur.ru → 192.0.2.13

    - www.rudn.ru → 192.0.2.14

3. Физическая топология

В Physical Workspace добавлены здания:

- Provider

- Internet Оборудование провайдера и модельного Интернета перемещено в соответствующие здания. Между зданиями проложено оптоволокно через медиаконвертеры.

4. Настройка серверов и DNS

- Всем серверам модельного Интернета прописаны статические IP-адреса из таблицы 11.1

- На внутреннем DNS-сервере (10.128.0.5) добавлены A-записи для внешних ресурсов:

  - www.yandex.ru → 192.0.2.11

  - stud.rudn.university → 192.0.2.12

  - esystem.pfur.ru → 192.0.2.13

  - www.rudn.ru → 192.0.2.14

4. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы №11:

- локальная сеть организации успешно интегрирована с модельной сетью провайдера и модельным Интернетом;

- выполнено полное планирование на трёх уровнях (L1–L3) с обновлением всех схем и таблиц;

- соблюдено соглашение об именовании, учтены физические ограничения среды передачи;

- все внешние ресурсы доступны по доменным именам через внутренний DNS;

- создана масштабируемая топология, готовая к внедрению NAT/PAT, VPN и других сервисов.

5. Ответы на контрольные вопросы

Что такое NAT? Network Address Translation — механизм преобразования IP-адресов в заголовках пакетов при прохождении через маршрутизатор. Позволяет устройствам с частными адресами выходить в публичные сети, скрывает внутреннюю топологию и экономит публичные IP.

Как определить, находится ли узел за NAT? Выполнить команду show ip nat translations на маршрутизаторе. Если в таблице есть запись с внутренним (Inside Local) и внешним (Inside Global) адресом — узел находится за NAT.

Какое оборудование отвечает за NAT? Маршрутизатор (или маршрутизирующий L3-коммутатор, firewall). Именно на нём настраиваются интерфейсы inside/outside и правила трансляции.

Отличие статического, динамического и перегруженного NAT

- Статический — жёсткое соответствие 1 внутренний ↔ 1 внешний адрес (для серверов)

- Динамический — внутренние адреса берут любой свободный из пула внешних (1→N)

- Перегруженный (PAT) — все внутренние адреса используют один внешний, различаются по портам (N→1)

Типы NAT

- Static NAT — постоянное сопоставление для публикации серверов

- Dynamic NAT — временное сопоставление из пула (для ограниченного числа внешних адресов)

- NAT Overload / PAT — наиболее распространённый в реальных сетях: тысячи устройств выходят через один публичный IP с помощью портов