Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №13 курса «Сетевое администрирование»

Выполнил студент группы №932205

В. А. Викторов

Проверил

ассистент кафедры прикладной информатики

А. В. Корсун

Томск-2025

Задание

1. Внести изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию

о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в

г. Сочи.

2. Дополнить схему проекта, добавив подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи (раздел 13.4.1).

3. Сделать первоначальную настройку добавленного в проект оборудования

(разделы 13.4.2 и 13.4.3).

1) 3. Описание результатов выполнения задания (лабораторная работа №13 «Статическая маршрутизация в Интернете. Дополнительные площадки»)

В рамках тринадцатой лабораторной работы сеть организации расширена на две дополнительные площадки:

- основное здание и общежития в 42-м квартале Москвы

- филиал в г. Сочи

1. Обновление схем планирования

- Обновлены схемы L1, L2, L3 с добавлением новых площадок, линков, VLAN и адресации

- Добавлены новые VLAN: 5 (q42), 6 (sochi), 201–202 (q42), 301 (hostel), 401–402 (sochi)

- Выделены новые адресные пространства:

  - 10.129.0.0/16 — 42-й квартал

  - 10.130.0.0/16 — Сочи

  - 10.128.255.0/24 — межсайтовые линки (скриншоты обновлённых схем L1, L2, L3)

L1:

L2:

L3:

2. Построение топологии

- Добавлено оборудование:

  - 42-й квартал: msk-q42-gw-1, msk-q42-sw-1, msk-hostel-gw-1, msk-hostel-sw-1

  - Сочи: sch-sochi-gw-1, sch-sochi-sw-1

  - 4 медиаконвертера для оптоволоконных линков

- В Physical Workspace созданы:

  - здание 42-й квартал в Москве

  - город Сочи с зданием филиала

- Всё оборудование перенесено в соответствующие физические локации

3. Первоначальная настройка нового оборудования

Выполнена стандартная настройка (имя, пароли, шифрование, SSH-доступ) на:

- msk-q42-gw-1, msk-q42-sw-1

==============================================

- msk-hostel-gw-1, msk-hostel-sw-1

==============================================

- sch-sochi-gw-1, sch-sochi-sw-1

4. Настройка интерфейсов и статической маршрутизации

- На msk-donskaya-gw-1:

  - субинтерфейсы f0/0.5 → 10.128.255.1/30 (к 42-му кварталу)

  - субинтерфейсы f0/0.6 → 10.128.255.5/30 (к Сочи)

- На msk-q42-gw-1:

  - f0/0.5 → 10.128.255.2/30

  - f0/1 → 10.129.0.1/24 (основная сеть q42)

  - f1/0 → 10.129.1.2/24 (управление hostel)

- На sch-sochi-gw-1:

  - f0/0.6 → 10.128.255.6/30

  - f0/1 → 10.130.0.1/24 (основная сеть Сочи)

- Добавлены статические маршруты на всех маршрутизаторах для достижения удалённых сетей

4. Выводы

В ходе лабораторной работы №13:

- сеть организации расширена на две географически удалённые площадки с сохранением единого адресного пространства и политик безопасности;

- реализована статическая межсайтовая маршрутизация через оптоволоконные линки;

- учтены физические ограничения (медиаконвертеры, расстояния);

- соблюдено соглашение об именовании и логическая сегментация. Полученная топология полностью моделирует реальную распределённую корпоративную сеть с центральным узлом в Донской и филиалами в 42-м квартале и Сочи.

5. Ответы на контрольные вопросы

- Когда использовать статическую маршрутизацию?

  - В небольших стабильных сетях (до 5–10 маршрутизаторов)

  - Для тупиковых сетей (stub networks)

  - Для маршрута по умолчанию

  - При отсутствии динамических протоколов (низкое потребление ресурсов)

  - В сетях с жёсткими требованиями безопасности (нет обмена маршрутной информацией)

- Принципы статической маршрутизации между VLAN

  - Нужен L3-устройство (маршрутизатор или L3-коммутатор)

  - Для каждого VLAN создаётся субинтерфейс/svi с IP из этой подсети — это шлюз по умолчанию

  - Сети напрямую подключены (directly connected) автоматически попадают в таблицу маршрутизации

  - Явные статические маршруты между VLAN на одном устройстве не требуются

  - Для разных устройств — нужны статические или динамические маршруты