Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №14 курса «Сетевое администрирование»

Выполнил студент группы №932205

В. А. Викторов

Проверил

ассистент кафедры прикладной информатики

А. В. Корсун

Томск-2025

Задание

1. Настроить связь между территориями (см. раздел 14.3.1).

2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве (см. раздел 14.3.2).

3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи (см. раздел 14.3.3).

4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями (см. раздел 14.3.4).

5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г.

Москве (см. раздел 14.3.5).

6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 (см. раздел 14.3.6).

1) В рамках четырнадцатой лабораторной работы полностью завершено построение распределённой корпоративной сети с тремя географически удалёнными площадками:

- центральная территория «Донская»

- 42-й квартал Москвы (основное здание + общежития)

- филиал в г. Сочи

1. Связь между территориями

- На provider-sw-1 созданы VLAN 5 (q42) и 6 (sochi), порты f0/3 и f0/4 - trunk

- На msk-donskaya-gw-1: субинтерфейсы f0/1.5 (10.128.255.1/30) и f0/1.6 (10.128.255.5/30)

- На msk-q42-gw-1: субинтерфейс f0/1.5 (10.128.255.2/30)

- На sch-sochi-gw-1: субинтерфейс f0/0.6 (10.128.255.6/30)

2. Настройка площадки 42-го квартала

- msk-q42-gw-1:

  - f0/0.201 → 10.129.0.1/24 (основная сеть)

  - f1/0.202 → 10.129.1.1/24 (управление hostel)

- msk-hostel-gw-1 (L3-коммутатор):

  - vlan 202 → 10.129.1.2/24

  - vlan 301 → 10.129.128.1/24

3. Настройка филиала в Сочи

- sch-sochi-gw-1:

  - f0/0.401 → 10.130.0.1/24 (основная сеть)

  - f0/0.402 → 10.130.1.1/24 (управление)

- sch-sochi-sw-1: vlan 401, порт f0/1 - access

4. Статическая маршрутизация между площадками

- На msk-donskaya-gw-1:

- На msk-q42-gw-1 и sch-sochi-gw-1: маршрут по умолчанию на 10.128.255.1/10.128.255.5

- На msk-hostel-gw-1: маршрут по умолчанию на 10.129.1.1

5. Расширение NAT для новых площадок

- В ACL nat-inet добавлены разрешения для тестовых ПК из новых площадок

- Интерфейсы f0/1.5 и f0/1.6 помечены как ip nat inside

- Выход в Интернет с новых площадок работает через PAT

6. Проверка связности

- ПК в Сочи ↔ ПК в 42-м квартале ↔ ПК в Донской → успешно

- Доступ к внутренним серверам и Интернету с любой площадки

- Трафик проходит через центральный маршрутизатор msk-donskaya-gw-1

4. Выводы

В результате выполнения всей серии лабораторных работ (1-14) создана полностью функционирующая модель современной распределённой корпоративной сети:

- трёхуровневая иерархия, VLAN, VTP, STP/Rapid PVST+, EtherChannel

- статическая маршрутизация, NAT/PAT, строгая политика ACL

- выход в Интернет, публикация серверов, удалённый доступ

- три географически распределённые площадки с учётом физических параметров

- единая система управления и мониторинга Сеть полностью соответствует требованиям безопасности, отказоустойчивости, масштабируемости и соответствует лучшим практикам администрирования локальных и распределённых систем.

5. Ответы на контрольные вопросы

- Пример статической маршрутизации между подсетями На msk-donskaya-gw-1: ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2 — весь трафик в сеть 42-го квартала направляется на msk-q42-gw-1.

- Процесс обращения между VLAN Пакет отправляется на шлюз по умолчанию своего VLAN → маршрутизатор смотрит таблицу маршрутизации → пересылает в нужный субинтерфейс/VLAN → доставляется получателю.

- Проверка маршрута

  - ping <IP> — проверка связности

  - traceroute <IP> — трассировка пути

  - show ip route — просмотр таблицы маршрутизации

- Просмотр таблицы маршрутизации Команда: show ip route показывает все известные сети, next-hop, интерфейс выхода, тип маршрута (C - connected, S - static и т.д.)