Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №8 курса «Сетевое администрирование»

Выполнил студент группы №932205

В. А. Викторов

Проверил

ассистент кафедры прикладной информатики

А. В. Корсун

Томск-2025

Задание

1. Добавить DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервер dns.

2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.

3. Заменить в конфигурации оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.

1) В рамках восьмой лабораторной работы в корпоративную сеть добавлен DNS-сервер и настроен централизованный сервис DHCP на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1. Все оконечные устройства переведены с ручной настройки IP на автоматическое получение адресов.

1,2. Добавление и настройка DNS-сервера

- В логическую топологию добавлен сервер типа Generic Server.

- Подключён к коммутатору msk-donskaya-sw-3 портом Fa0/2

- Назначены параметры:

  - IP-адрес: 10.128.0.5/24

  - Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

- Включена служба DNS, добавлены A-записи зоны donskaya.rudn.ru:

  - www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2

  - mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4

  - file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3

  - dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5

3. Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

На маршрутизаторе выполнены следующие действия:

4. Перевод всех ПК и ноутбуков на DHCP

На всех оконечных устройствах в настройках сетевой карты изменено: Static → DHCP После перезагрузки/обновления интерфейса устройства автоматически получили:

- IP-адрес из своего диапазона

- маску 255.255.255.0

- шлюз по умолчанию

- DNS-сервер 10.128.0.5

5. Проверка работоспособности

- ping между любыми устройствами из разных VLAN проходит

- ping по доменному имени: ping www.donskaya.rudn.ru → успешно разрешается в 10.128.0.2

- nslookup dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5

6. Анализ процесса DHCP в режиме симуляции

В режиме Simulation наблюдается классический процесс DORA:

- DHCP Discover (широковещательный)

- DHCP Offer от gw-1

- DHCP Request от клиента

- DHCP Ack от сервера

### 7. Ответы на контрольные вопросы

За что отвечает протокол DHCP? DHCP автоматически назначает IP-адреса, маски подсети, шлюзы по умолчанию, DNS-серверы и другие параметры сетевым устройствам, избавляя администратора от ручной настройки каждого хоста.

Типы DHCP-сообщений (процесс DORA)

- DHCP Discover – клиент ищет сервер

- DHCP Offer – сервер предлагает адрес

- DHCP Request – клиент запрашивает предложенный адрес

- DHCP Acknowledgement (ACK) – сервер подтверждает выдачу Также: Release, Decline, Inform, NAK.

Какие параметры передаёт DHCP? IP-адрес, маска подсети, default gateway, DNS-серверы, доменное имя, срок аренды, WINS, NTP, TFTP и др.

Что такое DNS? Domain Name System — распределённая иерархическая система преобразования доменных имён в IP-адреса и обратно.

Основные типы DNS-записей

- A – имя → IPv4

- AAAA – имя → IPv6

- CNAME – алиас другого имени

- MX – почтовый сервер домена

- NS – авторитетный сервер зоны

- TXT – произвольный текст (SPF, DKIM, DMARC)

- PTR – обратная запись (IP → имя)